本发明提供一种水环境多指标数据的时空场建立与预警方法，包括以下步骤：S1、检测数据获取：获取环境检测数据；S2、时间分段：基于检测时间信息，将环境检测数据划分在多个时间片中； S3、统一网格构建：基于全部检测点坐标位置，构建统一的二维空间网格；S4、空间插值重建：采用空间插值方式在二维空间网格上生成环境指标的栅格化时空场；S4、标准化处理：基于插值结果计算均值和标准差进行标准化处理，到无量纲栅格化时空场；S6、多变量二维函数构建：基于各项环境指标的无量纲栅格化时空场，构建多变量二维函数数据对象；S7、多变量函数主成分分析，得到空间特征函数、主成分得分及方差贡献；S8、基线建模与异常检测，输出异常预警信息。

- 一种水环境多指标数据的时空场建立与预警方法，其特征在于：包括以下步骤：

S1、检测数据获取：获取目标水域的多个时间下的多个检测点的环境检测数据，环境数据包括检测点的位置坐标、在该检测点下的多项环境指标参数值、以及环境指标参数值对应的检测时间信息；

S2、时间分段：基于检测时间信息，将环境检测数据划分在多个时间片中，并对同一时间片中的环境检测数据都赋予相同的时间索引，每个时间片对应一个时间索引，分别用t1~tJ表示；

S3、统一空间网格构建：基于全部时间片中的环境检测数据中的检测点坐标位置，构建统一的二维空间网格，所有检测点都位于二维空间网格内；

S4、空间插值重建：对于各个时间片tj下的各项环境指标vi，都进行以下操作：采用空间插值方式在二维空间网格上生成该环境指标vi的栅格化时空场Ftj,vi(x,y)，其中(x,y)表示二维空间网格的网格点的坐标位置；

S5、标准化处理，对于每一项环境指标都按照以下方式处理：

S51、基于环境指标vi的栅格化时空场Ftj,vi(x,y)，计算均值μvi和标准差σvi；

S52、将每一个时间片tj下的环境指标vi进行标准化，到无量纲的栅格化时空场Ztj,vi(x,y)=Ftj,vi(x,y)-μvσv；

S6、多变量二维函数构建：基于各项环境指标的无量纲栅格化时空场，构建包含多项环境指标的多变量二维函数数据对象；

S7、多变量函数主成分分析：对多变量二维函数数据对象执行多变量函数主成分分析，得到空间特征函数、主成分得分及方差贡献；

S8、基线建模与异常检测：基于主成分得分建立基线模型并进行异常检测，输出异常预警信息，包括异常时间片、预警等级和异常类型。

- 根据权利要求1所述的时空场建立与预警方法，其特征在于：所述步骤S2中，当环境检测数据在记录时都具有规范的时间戳时，将时间戳直接作为检测时间信息；当环境检测数据在记录时不具有明确的时间戳，而是基于一定数据记录规则进行分块统计存放时，统计到不同的数据块中，数据块对应有时间记录，则将数据块对应的时间记录作为其中的各项环境指标的检测时间信息。

- 根据权利要求1所述的时空场建立与预警方法，其特征在于：所述步骤S3中，检测点坐标位置的用经度和纬度表示时，二维空间网格边界为：

经度最小值xmin=minlongitude-δ，minlongitude为所有检测点的经度最小值；

经度最大值xmax=max⁡(longitude)+δ，max⁡(longitude)为所有检测点的经度最大值；

纬度最小值ymin=min⁡(latitude)-δ，min⁡(latitude)为所有检测点的纬度最小值；

纬度最大值ymax=max⁡(latitude)+δ，max⁡(latitude)为所有检测点的纬度最大值；

其中δ为边界扩展裕量。

- 根据权利要求4所述的时空场建立与预警方法，其特征在于：所述步骤S3中，二维空间网格的网格分辨率范围为20×20网格 至 500×500网格。

- 根据权利要求1所述的时空场建立与预警方法，其特征在于：所述步骤S4中，插值方法采用反距离加权插值，Ftj,vix,y=r=1Rwrfrr=1Rwr，其中，R为时间片tj中环境指标vi对应的采样点总数；dr为网格点与第r个采样点的距离，p为幂指数；wr为第r个采样点对应的权重；fr表示环境指标vi在第r个采样点处的实际参数值。

- 根据权利要求1所述的时空场建立与预警方法，其特征在于：所述步骤S4中，还设有质量控制策略：在对时间片tj下的环境指标vi进行插值前，先确定环境指标vi的有效采样点的数量是否满足要求，如满足要求，记为高质量时间片，正常进行差值处理，如不满足要求，则将该时间片tj记为低质量时间片，并执行以下处理方式中的一种：

处理方式A：跳过该低质量时间片的该环境指标vi的插值；

处理方式B：采用与该低质量时间片相邻的高质量时间片的插值结果，作为该低质量时间片的插值结果；

处理方式C：后续的步骤S7中，在主成分分析中降低该低质量时间片中的该环境指标vi的权重。

- 根据权利要求1所述的时空场建立与预警方法，其特征在于：所述步骤S7包括：采用二维样条基函数展开空间特征函数，对对多变量二维函数数据对象执行多变量函数主成分分析，其中基函数参数 k的范围为5~30，主成分数 M的范围为1~10；输出结果包括空间特征函数Φm,v(x,y)、各时间片主成分得分st,m和方差贡献。

- 根据权利要求1所述的时空场建立与预警方法，其特征在于：所述步骤S8包括：以时间片对应的主成分得分序列 st=[st,1,…,st,M]作为低维时序特征，建立基线模型并对时间片进行检测异常，异常检测输出包括异常时间片、预警等级和异常类型。

- 根据权利要求1所述的时空场建立与预警方法，其特征在于：还包括以下步骤：

S9、空间敏感区域定位：基于异常对应的空间特征函数，定位异常敏感区域。

- 根据权利要求1所述的，其特征在于：所述步骤S9包括：当某时间片t触发异常时，先确定时间t的主要贡献主成分集合Mt={m∣∣st,m∣>τm}，st,m是时间t在第m个主成分上的得分，τm是第m个主成分对应的筛选阈值；再以空间特征函数进行加权叠加生成敏感热度图Ht(x,y)，Ht(x,y)=m∈Mtαt,m⋅(vβv∣Φm,v(x,y)∣)，其中 αt,m由归一化的 ∣st,m∣取值，βv 可为环境指标权重；对热度图 Ht(x,y)进行阈值分割并提取连通区域，输出异常敏感区域范围。

一种水环境多指标数据的时空场建立与预警方法

技术领域

本发明涉及水环境监测与数据处理技术领域，特别是涉及一种水环境多指标数据的时空场建立与预警方法。

背景技术

海洋养殖作为全球水产品供给的核心产业，其可持续发展高度依赖对养殖水域环境的精准监测与动态调控，溶解氧、pH 值、盐度、叶绿素、营养盐及重金属等多维度环境指标的实时获取，是保障养殖生物存活、提升产能及防范生态风险的关键前提。当前，行业内主要通过浮标、在线传感器、无人船巡航及人工采样等方式开展监测工作，部分场景已引入卫星遥感等技术辅助区域环境评估，初步构建了 “空 - 天 - 地” 一体化数据采集框架。这些技术手段为养殖管理提供了基础数据支撑，然而在实际海洋养殖过程中，监测数据常存在以下问题：

（1）采样部署存在显著局限性：海洋环境监测设备成本高昂，且受养殖区域地形、水文条件限制，采样点布局稀疏且空间分布不规则，难以形成统一分辨率的连续空间场，导致局部环境异质性被忽略，无法全面反映水域环境的空间动态变化。

（2）多指标联合分析面临技术障碍：不同环境指标的量纲与量级差异显著，如营养盐浓度以毫克/升计，而盐度以百分比表示，直接进行联合建模易出现优势指标主导分析结果的现象，造成环境特征失真，影响评估准确性。

（3）数据质量与异常识别问题突出：台风等极端气候事件易导致监测设备故障或数据传输中断，引发数据缺失；同时，传感器老化、生物附着、信号干扰等因素带来的噪声污染，以及不同采样手段的时间同步性不足，使得异常识别模型稳定性差，难以精准定位异常发生的空间敏感区域，延误风险处置时机。

现有数据处理方法多侧重于单一指标的时序分析或局部数据填补，缺乏对稀疏采样、数据缺测等复杂场景的适应性，且未能有效解决多指标融合与空间敏感区域识别的核心需求。随着海洋养殖向深远海拓展，极端环境风险加剧，对监测数据的时空完整性、分析准确性及预警时效性提出了更高要求。

发明内容

鉴于以上所述现有技术的缺点，本发明的目的在于提供一种水环境多指标数据的时空场建立与预警方法，能在采样稀疏与缺测条件下实现多指标时空融合并提供稳定异常预警。

为实现上述目的，本发明提供一种水环境多指标数据的时空场建立与预警方法，其特征在于：包括以下步骤：

S1、检测数据获取：获取目标水域的多个时间下的多个检测点的环境检测数据，环境数据包括检测点的位置坐标、在该检测点下的多项环境指标参数值、以及环境指标参数值对应的检测时间信息；

S2、时间分段：基于检测时间信息，将环境检测数据划分在多个时间片中，并对同一时间片中的环境检测数据都赋予相同的时间索引，每个时间片对应一个时间索引，分别用t1~tJ表示；

S3、统一空间网格构建：基于全部时间片中的环境检测数据中的检测点坐标位置，构建统一的二维空间网格，所有检测点都位于二维空间网格内；

S4、空间插值重建：对于各个时间片tj下的各项环境指标vi，都进行以下操作：采用空间插值方式在二维空间网格上生成该环境指标vi的栅格化时空场Ftj,vi(x,y)，其中(x,y)表示二维空间网格的网格点的坐标位置；

S5、标准化处理，对于每一项环境指标都按照以下方式处理：

S51、基于环境指标vi的栅格化时空场Ftj,vi(x,y)，计算均值μvi和标准差σvi；

S52、将每一个时间片tj下的环境指标vi进行标准化，到无量纲的栅格化时空场Ztj,vi(x,y)=Ftj,vi(x,y)-μvσv；

S6、多变量二维函数构建：基于各项环境指标的无量纲栅格化时空场，构建包含多项环境指标的多变量二维函数数据对象；

S7、多变量函数主成分分析：对多变量二维函数数据对象执行多变量函数主成分分析，得到空间特征函数、主成分得分及方差贡献；

S8、基线建模与异常检测：基于主成分得分建立基线模型并进行异常检测，输出异常预警信息，包括异常时间片、预警等级和异常类型。

进一步地，所述步骤S2中，当环境检测数据在记录时都具有规范的时间戳时，将时间戳直接作为检测时间信息；当环境检测数据在记录时不具有明确的时间戳，而是基于一定数据记录规则进行分块统计存放时，统计到不同的数据块中，数据块对应有时间记录，则将数据块对应的时间记录作为其中的各项环境指标的检测时间信息。

进一步地，检测点坐标位置的用经度和纬度表示时，二维空间网格边界为：

经度最小值xmin=minlongitude-δ，minlongitude为所有检测点的经度最小值；经度最大值xmax=max⁡(longitude)+δ，max⁡(longitude)为所有检测点的经度最大值；纬度最小值ymin=min⁡(latitude)-δ，min⁡(latitude)为所有检测点的纬度最小值；纬度最大值ymax=max⁡(latitude)+δ，max⁡(latitude)为所有检测点的纬度最大值；其中δ为边界扩展裕量。

进一步地，所述步骤S3中，二维空间网格的网格分辨率范围为20×20网格 至 500×500网格。

进一步地，所述步骤S4中，插值方法采用反距离加权插值，Ftj,vix,y=r=1Rwrfrr=1Rwr，其中，R为时间片tj中环境指标vi对应的采样点总数；dr为网格点与第 r个采样点的距离，p为幂指数；wr为第r个采样点对应的权重；fr表示环境指标vi在第r个采样点处的实际参数值。

进一步地，所述步骤S4中，还设有质量控制策略：在对时间片tj下的环境指标vi进行插值前，先确定环境指标vi的有效采样点的数量是否满足要求，如满足要求，记为高质量时间片，正常进行差值处理，如不满足要求，则将该时间片tj记为低质量时间片，并执行以下处理方式中的一种：处理方式A：跳过该低质量时间片的该环境指标vi的插值；处理方式B：采用与该低质量时间片相邻的高质量时间片的插值结果，作为该低质量时间片的插值结果；处理方式C：后续的步骤S7中，在主成分分析中降低该低质量时间片中的该环境指标vi的权重。

进一步地，所述步骤S7包括：采用二维样条基函数展开空间特征函数，对对多变量二维函数数据对象执行多变量函数主成分分析，其中基函数参数 k的范围为5~30，主成分数M的范围为1~10；输出结果包括空间特征函数Φm,v(x,y)、各时间片主成分得分st,m和方差贡献。

进一步地，所述步骤S8包括：以时间片对应的主成分得分序列st=[st,1,…,st,M]作为低维时序特征，建立基线模型并对时间片进行检测异常，异常检测输出包括异常时间片、预警等级和异常类型。

进一步地，还包括以下步骤：S9、空间敏感区域定位：基于异常对应的空间特征函数，定位异常敏感区域。

进一步地，所述步骤S9包括：当某时间片t触发异常时，先确定时间t的主要贡献主成分集合Mt={m∣∣st,m∣>τm}，st,m是时间t在第m个主成分上的得分，τm是第m个主成分对应的筛选阈值；再以空间特征函数进行加权叠加生成敏感热度图Ht(x,y)，Ht(x,y)=m∈Mtαt,m⋅(vβv∣Φm,v(x,y)∣)，其中 αt,m由归一化的 ∣st,m∣取值，βv 可为环境指标权重；对热度图 Ht(x,y)进行阈值分割并提取连通区域，输出异常敏感区域范围。

如上所述，本发明的时空场建立与预警方法，具有以下有益效果：

1、能够将不同时间与不同位置的采样点采集到的多项环境指标数据，通过统一二维空间网格与插值重建，形成统一分辨率的空间场，进行跨时间、跨指标的一致性对比与分析。

2、通过跨时间与跨空间的标准化处理消除量纲影响，提高多指标联合特征提取稳定性，受尺度差异与缺测影响小，相对于传统单指标或简单拼接方式进行联合特征提取的方式，能够避免特征提取结果不稳定、可解释性不足的问题；

3、通过多变量二维函数主成分分析实现低维得分表征，有利于稳定异常检测；结合空间特征函数实现异常敏感区域定位，增强预警可解释性。

4、能够输出结构化建议信息，可应用于养殖区水域的监测预警和管理建议信息，便于现场人员决策与处置。

附图说明

图1为本发明的时空场建立与预警方法的结构示意图。

具体实施方式

以下由特定的具体实施例说明本发明的实施方式，熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点及功效。

须知，本说明书附图所绘的结构、比例、大小等，均仅用以配合说明书所揭示的内容，以供熟悉此技术的人士了解与阅读，并非用以限定本发明可实施的限定条件，故不具技术上的实质意义，任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整，在不影响本发明所能产生的功效及所能达成的目的下，均应仍落在本发明所揭示的技术内容能涵盖的范围内。同时，本说明书中所引用的如“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”及“一”等的用语，亦仅为便于叙述明了，而非用以限定本发明可实施的范围，其相对关系的改变或调整，在无实质变更技术内容下，当亦视为本发明可实施的范畴。

还需要说明的是，当元件被称为“固定于”或“设置于”另一个元件上时，它可以直接在另一个元件上或者可能同时存在居中元件。当一个元件被称为是“连接”另一个元件，它可以是直接连接另一个元件或者也可以是通过居中元件间接连接另一个元件。

另外，在本申请中涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外，各个实施例之间的技术方案可以相互结合，但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础，当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在，也不在本申请要求的保护范围之内。

参见图1，本发明提供了一种水环境多指标数据的时空场建立与预警方法，包括以下步骤：

S1、检测数据获取：

获取目标水域的多个时间下的多个检测点的环境检测数据，环境检测数据包括检测点的位置坐标、在该检测点下的多项环境指标参数值、以及环境指标参数值对应的检测时间信息。其中检测时间信息是指能够直接或者间接地确定指标参数值获取时所对应的时间的信息，可以是具体的时间戳，也可以是其他时间标识信息，可以用日期、星期等多种形式表示。

作为优选设计，检测点的位置坐标用经度和维度表示，方便检测时通过卫星精确定位。环境指标v可以选择溶解氧DO、pH、盐度、叶绿素、化学需氧量COD、氮/磷营养盐（DIN、DIP、TN、TP等）含量、重金属（Cu、Pb、Zn、Cd、Ni、Cr、Hg、As等）含量中的几项，具体可以需要选择，并分别用v1、v2、…、vI表示。这样同一检测点下获取的环境检测数据可以用{检测时间信息，检测点位置坐标，v1，v2，…}形式表示。所有检测点一起检测到v1~vI共I项目环境指标，但单个检测点下可以检测一项或多项环境指标，不同检测点检测到的环境指标可以相同也可以不相同。优选地，每个检测点下所检测的环境指标相同。

环境检测数据中的环境指标参数值对应的检测时间信息，根据数据采集统计情况的不同，包括以下不同的情况：

情况①：当环境检测数据在记录时每条都具有规范的时间戳时，也即每个环境指标参数值都对应有明确规范的时间戳，此时可直接将时间戳直接作为检测时间信息；

情况②：当环境检测数据在记录时不具有明确的时间戳，也即每个环境指标参数值不对应有明确规范的时间戳，而是基于一定数据记录规则进行分块统计存放，形成分开的数据块，其表现形式包括但不限于：按照检测工作所处的日期、星期、巡检轮次等进行分类记录的数据记录规则方式，将所得到的检测数据进行分块统计存放，分别记载在不同的段落、页数、批次、表格、数据盘中，从而得到相互分开的数据块，数据块中的各项环境指标不单独带有时间，而是对数据块整体设置有对应的时间记录，这样则将数据块对应的时间记录作为该数据块中各项环境指标的检测时间信息。例如，将不同日期获取的环境检测数据分别记录存放在不同的表格中，并用一些分隔标识分开，每一个表格中的环境检测数据作为一个数据块，不同表格中的环境检测数据为不同的数据块，表格的表头记载有这环境指标获取时的日期，即可以作为环境指标的检测时间信息。

在本实施例中，以海洋养殖区为监测对象水域为例，环境检测数据由多个监测点在多个日期采集得到，每个监测点采用多项环境指标。环境检测数据包括：时间，年月日格式的检测时间信息；经度、纬度：浮标/采样点位置；多项环境指标参数值，例如包含溶解氧 DO、氨氮 NH3、叶绿素 CHL 三项。

在获取环境检测数据后，还可以进行整理，按照不同环境指标vi进行分类统计，vi=v1，…，vI，得到其对应的单指标数据集合，可以表现为{vi，检测时间信息，检测点坐标位置}，方便后续统计。

S2、时间分段：

基于检测时间信息，将环境检测数据划分在多个时间片中，并将多个时间片安装先后进行排序，分别用时间索引t1~tJ表示，这样对同一时间片中的环境检测数据都赋予相同的时间索引，可以理解为将落入到该时间片中的各项环境指标视为同一时间采集的，每个时间片对应一个时间索引。其中，时间片可以是日期、星期等形式，例如3月20日整日作为一个时间片，时间片t1~tJ可以连续的，例如时间片分别为3月20日、21日、22日…，时间片之间也可以有间隔，例如每个4日取一日作为时间片，3月20日、25日、30日…，具体根据实际需要选择。

在本实施例中，基于环境检测数据中的环境指标参数值对应的检测时间信息的不同，时间分段可以采用以下划分方式：

方式A：对于上述的情况①，由于检测时间信息为明确的时间戳时，则按时间戳离散化，将时间戳都处于某个时间段中的环境检测数据划分到一个时间片中，例如，将时间戳处于3月20日的环境检测数据划分到一个时间片中，时间片为一日。

方式B：对于上述的情况②，环境检测数据不具有明确的时间戳而是分块统计存放时，则基于检测时间信息（数据块对应的时间记录），将同一数据块中的环境检测数据划分到一个时间片中，不同数据块的环境检测数据划分到不同时间片中。在执行时，可以采用相应的程序软件自动识别，预先约定某些标记作为不同数据块之间的边界，一旦识别到该标记，即进入新的数据块，就认为进入新的时间片，并生成新的时间索引t。这些标记可以是日期标题、批次编号、重复表头、空行、分隔符，或者数据文件中约定的其他分段标识，根据所记录存放的方式确定。

在对环境检测数据进行时间分段时，也可以按照各个环境指标vi进行分类划分和统计，也即将所有的{vi，检测时间信息，检测点坐标}基于检测时间信息划分到不同的时间片中，得到每个环境指标vi在每个时间片tj中情况，表示为{vi，tj，，检测点坐标}，tj=t1，…，tJ。此外，也可以在对环境检测数据进行时间分段后，然后对每个时间片内的环境检测数据中的各项环境指标单独提取出来进行分类统计，从而得到每个环境指标vi在每个时间片tj中情况，即得到{vi，tj，检测点经度，检测点纬度}。

S3、统一空间网格构建：

基于全部时间片中的环境检测数据中的检测点坐标位置，构建统一的二维空间网格，所有检测点都位于二维空间网格内。

在本实施例中，检测点坐标位置用经度和维度表示，则基于环境检测数据中所有检测点的经度和纬度数据，来得到二维空间网格的经纬度范围。优选地，二维空间网格边界为：经度最小值xmin=minlongitude-δ，minlongitude为所有检测点的经度最小值；经度最大值xmax=max⁡(longitude)+δ，max⁡(longitude)为所有检测点的经度最大值；纬度最小值ymin=min⁡(latitude)-δ，min⁡(latitude)为所有检测点的纬度最小值；纬度最大值ymax=max⁡(latitude)+δ，max⁡(latitude)为所有检测点的纬度最大值，其中δ为边界扩展裕量，用于覆盖边界漂移与插值稳定性需要，δ的优选范围为0.005–0.05 度。

在本实施例中，作为优选设计，二维空间网格的网格分辨率范围：20×20网格至500×500网格，且优选为100×100 网格，使得二维空间网格合适的密度。

S4、空间插值重建：

对于各个时间片tj下的各项环境指标vi，都进行以下操作：采用空间插值方式在二维空间网格上生成该环境指标vi的栅格化时空场Ftj,vi(x,y)，其中(x,y)表示二维空间网格的网格点的坐标位置，具体在本实施例中，x和y分别为网格点的经度和纬度。

优选地，在本实施例中，插值方法采用反距离加权插值，Ftj,vix,y=r=1Rwrfrr=1Rwr，表示在目标网格点(x,y)处插值得到的环境指标估计值，wr=1drp，其中，R为时间片tj中环境指标vi对应的采样点总数；dr为网格点与第r个采样点的距离；p为幂指数，可根据具体情况认为设置，优选范围为1-4，且以取2为佳；wr为第r个采样点对应的权重，表示权重与距离成反比；fr表示环境指标vi在第r个采样点处的实际参数值，即环境检测数据中获得的参数值。

作为优选设计，还设有质量控制策略：在对时间片tj下的环境指标vi进行插值前，先确定环境指标vi的有效采样点的数量是否满足要求，如满足要求，记为高质量时间片，正常进行差值处理，如不满足要求，则将该时间片tj记为低质量时间片，具体地，当有效采样点的数量小于设定的阈值（取值范围可以为2~5）时，则不满足要求，记为低质量时间片，并执行以下处理方式中的一种：处理方式A：跳过该低质量时间片的该环境指标的插值，也即剔除该时间片中的该环境指标；处理方式B：采用与该低质量时间片相邻的高质量时间片的插值结果，作为该低质量时间片的插值结果；处理方式C：在后续的步骤S7中，在主成分分析中降低该低质量时间片中的该环境指标的权重。

S5、标准化处理，对于每一项环境指标vi都按照以下方式处理，vi可以为v1，…，vI：

基于环境指标vi的栅格化时空场Ftj,vi(x,y)，计算均值μvi和标准差σvi，具体地，可以利用全部时间片和全部网格点下的插值结果计算均值μvi和标准差σvi，也即利用环境指标vi所有的栅格化时空场Ftj,vi(x,y)进行计算，

μvi=E[Ftj,vi(x,y)],σvi=E[(Ftj,vi(x,y)-μvi)2]

然后将每一个时间片tj下的环境指标vi进行标准化，也即将栅格化时空场Ftj,vix,y进行标准化处理，消除量纲，到无量纲栅格化时空场Ztj,vi(x,y)=Ftj,vi(x,y)-μviσvi。

此外，针对季节性漂移，也即时间片t1~tJ在时间上跨度大时，可采用滑动窗口方式计算均值与标准差，并据此进行标准化处理。季节性漂移指的是环境指标的正常背景水平会随着季节、月份或阶段性水文气象条件而缓慢变化，因此同一个环境指标在不同季节的正常值和波动范围并不完全相同，为避免将该类正常缓慢变化误判为异常，可采用滑动窗口的均值与标准差进行标准化，具体地，在依次对时间片t1~tJ所对应的栅格化时空场Ftj,vix,yi进行标准化时，针对时间片tj，设置时间滑动窗口，时间滑动窗口包含该时间片tj及其前后多个时间片，也即时间滑动窗口由包含该时间片tj的多个连续的时间片构成，例如时间滑动窗口可设置为（tj，tj+1，tj+2），利用时间滑动窗口中的时间片所对应的栅格化时空场Ftj,vi(x,y)、Ftj+1,vi(x,y)和Ftj+2,vi(x,y)计算得到均值μvi和标准差σvi，也即时间滑动窗口的均值与标准差，然后据此对栅格化时空场Ftj,vix,y进行标准化处理，消除量纲。采用滑动窗口方式计算均值与标准差并标准化处理，能够消除因季节性漂移带来的影响。

S6、多变量二维函数构建：

基于各项环境指标的无量纲栅格化时空场，构建包含多项环境指标的多变量二维函数数据对象。

具体地，将每一环境指标vi的无量纲栅格化时空场Ztj,vi(x,y)作为二维函数数据对象，并将多个环境指标组合为多变量二维函数数据对象。其中多个环境指标的组合选择，可以根据实际需要设置，例如从环境指标v1~vI中选择全部或者部分项的无量纲栅格化时空场进行组合构建。

S7、多变量函数主成分分析：

对多变量二维函数数据对象执行多变量函数主成分分析（MFPCA），得到对应的空间特征函数、主成分得分及方差贡献。

优选地，可采用二维样条基函数展开空间特征函数，对多变量二维函数数据对象执行多变量函数主成分分析，其中基函数参数 k的范围为5~30，主成分数 M的范围为1~10，并依据累计方差贡献率阈值选取。输出结果包括：1）空间特征函数（空间模态）Φm,v(x,y)，其中，m=1，…，M，v=v1，…，vI；2）各时间片的主成分得分 st,m，其中，m=1~M，t=t1，…，tJ；3）方差贡献（特征值）λm，m=1，…，M，方差贡献用于解释性评估。

可采用二维样条基函数展开空间特征函数，对多变量二维函数数据对象执行多变量函数主成分分析（MFPCA），为现有成熟方法，在时空场、图像、地理/环境数据的多变量函数主成分分析（MFPCA）中被广泛使用。其中，二维样条基函数用于逼近光滑二维空间函数的基础函数集合（优选张量积 B 样条基函数），具备局部支撑性和光滑连续性，可通过一维样条基函数张量积运算生成，用于将复杂二维空间函数分解为有限个基函数的线性组合。基函数参数k为二维样条基函数集合的总个数，控制空间特征函数逼近精度，k越大拟合细节越精细，计算复杂度越高，在本发明中优选取值范围5~30，且典型实施例可取值10 。空间特征函数（空间模态）Φm,v(x,y)为第m个主成分在环境指标v的空间分布模式，是多变量时空场空间核心变化特征载体，直观表现为指标空间分布图，用于解释空间主导变化规律。主成分数 M为提取的主成分总个数，控制数据降维程度，在本发明中优选取值范围1–10，典型实施例取值 3，可通过累计方差贡献率阈值（如≥80%）自适应确定，确保保留原始数据主要信息。时间片主成分得分st,m为时间片t在第m个主成分上的量化取值，表征空间特征函数的时间强度，时间序列用于分析模态时间演化规律。方差贡献（特征值）为每个主成分对应的特征值，量化其对原始数据总变异的解释比例，单个主成分方差贡献率 = 该特征值/所有特征值之和×100%，累计方差贡献率=前M个特征值之和/所有特征值之和×100%，是评估主成分重要性的核心指标。可采用二维样条基函数展开空间特征函数对多变量二维函数数据对象执行多变量函数主成分分析的具体计算过程，为现有已经的，具体不在详述。

S8、基线建模与异常检测：

基于主成分得分建立基线模型并进行异常检测，输出异常预警信息，包括异常时间片、预警等级和异常类型。

具体的，以时间片对应的主成分得分序列 st=[st,1,…,st,M]作为低维时序特征，建立基线模型并对时间片进行检测异常。基线模型指基于历史正常时段的主成分得分序列构建的参考模型，用于界定 “正常” 数据的分布范围或变化规律，是异常检测的基准。基线模型可采用以下方法中任一种或多种组合：

1）基线窗口法：为时序异常检测领域成熟的基准建模方法，核心思想是利用 “平稳无异常的历史数据统计特性可表征正常模式”，通过截取连续的历史正常时段作为基线窗口，基于窗口内数据的均值、协方差等统计量构建正态分布基准模型，实现对实时数据的异常判定；该方法支持固定窗口或滑动窗口模式（滑动窗口可动态更新基线，适配数据缓慢变化场景），窗口长度需根据数据时间分辨率（如小时级、日级）自适应设置（例如 20~50 个时间片），确保窗口内数据足够表征正常分布特征，适用于数据平稳、无显著趋势或周期性的主成分得分序列异常检测；

2）阈值法：时序异常检测中简单高效的成熟基准建模方法，核心思想是 “单个主成分的正常波动存在统计边界”，无需考虑主成分间的相关性，为每个主成分独立计算阈值区间（分位数或均值 ± 标准差），通过判断实时得分是否超出区间实现异常检测；该方法计算复杂度低、易实现，窗口长度可设为 20~50 个时间片（确保统计可靠性），适用于关注单个空间模态独立异常、对计算效率要求高的场景，尤其适配主成分得分序列中单一模态主导异常的情况。

3）多维统计量法：为多变量数据异常检测的成熟基准建模方法，核心思想是 “多主成分得分的联合分布特征才能全面反映数据正常性”—— 既考虑主成分间的相关性，又兼顾未被主成分解释的残差信息，通过双统计量协同覆盖异常场景；具体通过构建 T² 统计量捕捉多主成分协同偏离正常均值的整体异常，构建 Q（或 SPE）统计量捕捉数据在主成分空间外的残差异常，双维度确保检测全面性；该方法需基于20~50 个时间片的历史正常数据估计统计量分布阈值（如 95% 置信水平临界值），计算复杂度适中，适用于主成分间存在复杂相关性、多空间模态协同异常的主成分得分序列，检测准确性显著优于单维度方法，尤其适配多指标时空场的综合异常识别场景。

4）漂移检测法：为时序渐变异常检测的成熟基准建模方法，核心思想是 “渐变异常表现为数据均值或趋势的缓慢偏移，需通过累积或加权平均捕捉细微变化”，无需依赖固定阈值区间，而是通过动态跟踪主成分得分的演化趋势识别异常；该方法支持指数加权移动平均（EWMA）或累积和控制图（CUSUM）两种实现方式，基线窗口长度一般设为 20~50 个时间片（用于初始化正常参数），计算复杂度适中，适用于检测非突发、渐进式的异常场景（如空间模态强度缓慢增强 / 减弱、长期趋势偏移），尤其适配主成分得分序列存在缓慢变化趋势的多变量时空场数据。

在异常检测执行时，输入待检测时间片t的主成分得分序列 st=[st,1,…,st,M]，按选定的基线模型进行判定，例如，使用基线窗口法时，计算st与均值μ的马氏距离，若距离超过置信水平阈值（如95%），判定为异常；使用阈值法时，若任一主成分的分主成分得分st,m不在正常阈值区间，判定为异常；​使用多维统计量法时，若T2统计量与残差统计量Q（或SPE）大于阈值，判定为异常；​使用漂移检测法时，若EWMA偏差超过阈值或CUSUM累积和超过临界值，判定为异常；​若组合使用多种模型方法，满足任一模型的异常判定条件，即判定为异常（或按预设规则融合判定）。

在判断时间片t的主成分得分序列st时，明确标注该时间片t为异常时间片，并输出为异常时间片；同时根据异常偏离程度划分，设置对应的预警等级，例如：轻度异常—单次小幅超阈值；中度异常—持续多次超阈值或大幅偏离；重度异常—显著漂移或超出阈值 2 倍以上。并且，根据异常表现形式，将异常类型优选至少区分为：1）突发异常，短时超阈值尖峰，例如单时间片得分远超阈值，后续快速恢复正常；2）渐变异常，得分均值或趋势漂移，例如EWMA 序列持续上升/下降，超出正常范围；3）波动异常，方差增加或频繁越界，例如得分在阈值区间内频繁波动，或方差较基线期增大 50% 以上。

S9、空间敏感区域定位：

基于异常对应的空间特征函数，定位异常敏感区域。优选地，当某时间片t触发异常时，被视为异常时间片后，先确定其主要贡献主成分集合Mt={m∣∣st,m∣>τm}，st,m是时间片t在第m个主成分上的得分，τm是第m个主成分对应的筛选阈值，可根据实际需要设定合适值。然后再以空间特征函数进行加权叠加生成敏感热度图：

Ht(x,y)=m∈Mtαt,m⋅(vβv∣Φm,v(x,y)∣)

其中，αt,m可由归一化的∣st,m∣取值，可以取αt,m=∣st,m∣，βv可为环境指标v的权重，各个环境指标的βv默认相等或按监测可靠度设定合适值。

然后对热度图 Ht(x,y)进行阈值分割并提取连通区域，输出二维空间网格中的异常敏感区域范围，可以用经纬度边界表示，或者用网格点经纬度坐标集合表示。其中热度图阈值分割并提取联通区域指的是，将热度图中高于预设阈值的网格单元识别为候选异常区域，将低于阈值的网格单元识别为背景区域，并对候选异常区域执行联通域提取，以获得空间上连续的异常敏感区域范围。

S10、建议生成：

根据预警等级、异常类型、异常敏感区域、以及所涉及的环境指标，输出结构化建议信息，至少包括以下之一：

加密采样建议：建议在异常敏感区域增加采样频次或加密布点；

巡检建议：建议对异常敏感区域进行现场巡检或设备检修；

处置建议：对异常敏感区域进行处理。优选地，当所监测的水域为海洋养殖区时，可建议对增氧/换水/循环水/投喂等进行“建议调整幅度区间”，例如“建议提高增氧强度/延长运行时长/降低投喂量”等，但不向设备发送控制指令。

由上可知，本发明的时空场建立与预警方法，具有以下有益效果：

1、能够将不同时间与不同位置的采样点采集到的多项环境指标数据，通过统一二维空间网格与插值重建，形成统一分辨率的空间场，进行跨时间、跨指标的一致性对比与分析。

2、通过跨时间与跨空间的标准化处理消除量纲影响，提高多指标联合特征提取稳定性，受尺度差异与缺测影响小，相对于传统单指标或简单拼接方式进行联合特征提取的方式，能够避免特征提取结果不稳定、可解释性不足的问题；

3、通过多变量二维函数主成分分析实现低维得分表征，有利于稳定异常检测；结合空间特征函数实现异常敏感区域定位，增强预警可解释性。

4、能够输出结构化建议信息，可应用于养殖区水域的监测预警和管理建议信息，便于现场人员决策与处置。

综上所述，本发明有效克服了现有技术中的种种缺点而具有高度产业利用价值。

上述实施例仅例示性说明本发明的原理及其功效，而非用于限制本发明。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本发明的精神及范畴下，对上述实施例进行修饰或改变。因此，举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本发明所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变，仍应由本发明的权利要求所涵盖。

图1